产品规格书

P5表贴三合一技术参数INDOOR P5 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS

| 模组 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
| --- | --- | --- |
|  | 产品型号 Model Number | HX-P5-16S |
|  | 模组尺寸 Module size | 320mm*160mm |
|  | 模组厚度 Module thickness | 14.27mm |
|  | 物理点间距 Pixel pitch | 5mm |
|  | 物理密度 Pixels Density | 40000点/m2 |
|  | 发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B |
|  | LED封装 Package mode | SMD2121 |
|  | 模组分别率 Pixel resolution | 64dots(W)*32dots(H) |
|  | 模组最大功耗 Max Power | 23W |
|  | 模组厚度 Module thickness | 14.27mm （不含磁柱） |
|  |  | 29.33mm （含磁柱） |
|  | 模组重量 Weight | 0.3kg |
|  | 驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive |
|  | 扫描方式 Scan mode | 1/16扫描1/16scan |
|  | 接口方式 Port type | HUB75-A |
|  | 白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1000cd/m2 |

320mm*160mm

| 托架 bracket | 尺寸 Size | 320mm*160mm |
| --- | --- | --- |

| LED屏机箱 Cabinet | 箱体尺寸 Dimension | 640mm*640mm |
| --- | --- | --- |
|  | 单体模组数 Monomer Module Number | 8pcs |
|  | 供电方式 Power supply | 5V/60A*1 pcs |
|  | 散热方式 Thermal discharge | fan 1pcs |
|  | 箱体分辨率 Pixel per cabinet | 128mm*128mm |
|  | 最佳视距 Best viewing distance | 5M～30M |
|  | 最佳视角 Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) |
|  | 环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃～+85℃ 工作working:-20℃～+50℃ |
|  | 相对湿度 Relative humidity | 10%-95% |
|  | 屏体厚度 Thickness | 85mm |

| 供电 Power | 工作电压 Working voltage | AC220V±10% |
| --- | --- | --- |
|  | 平均功耗 Average Power consumption | ≤200W/㎡ |
|  | 最大功耗 Max.Power consumption | ≤500W/㎡ |
|  | 电流 Current | ≤20mA(single LED) |
| 控制系统 Control system | 控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
|  | 操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 |
|  | 控制方式 Control method | 同步控制Synchronization |
| 主要技术参数 Main technical parameter | 驱动器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 |
|  | 刷新频率 Refresh frequency | ≥1900HZ |
|  | 灰度/颜色 Grey scale/colors | 4096级,可显示16.7M颜色 4096gray level/16.7M colors |
|  | 平均无故障时间 MTBF | ≥9000hours |
|  | 电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch |
|  | 显示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 |